ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии

Евразийской экономической комиссии

от                             20     г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в главу 37 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)

1. Абзац первый дополнить словами следующего содержания 
«, в отношении которых не установлены какие-либо ветеринарно-санитарные ограничения и которые находятся под контролем ветеринарной службы.».

2. Абзац третий исключить.

3. Абзацы пятый – девятый заменить абзацами следующего содержания:

«Сырье, используемое для производства кормов, получено на предприятиях по убою, от животных, не относящихся к поголовью, попавшему под стэмпинг аут, прошедшее послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу, и по ее результатам признанное пригодным для производства кормов.

В случае если сырье, используемое для производства кормов, происходит из стран с контролируемым или незначительным риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и(или) из стран, благополучных по скрепи, и не содержит материалы специфического риска по указанным болезням, в процессе производства консервированных кормов сырье обрабатывается путем стерилизации в закрытой таре при следующих температурных режимах:

| Температура, градусы Цельсия | Время воздействия, не менее |
| --- | --- |
| 110 | 40 минут |
| 111 | 32 минуты |
| 112 | 25 минут |
| 113 | 20 минут |
| 114 | 16 минут |
| 115 | 13 минут |
| 116 | 11 минут |
| 117 | 9 минут |
| 118 | 7 минут |
| 119 | 6 минут |
| 120 | 5 минут |
| 121,1 - 124 | 3 минуты |
| 125 | 2 минуты |
| 126 | 1 минута |
| 127 | 46 секунд |
| 128 | 37 секунд |
| 129 | 29 секунд |
| 130 | 23 секунд |
| 131 | 18 секунд |
| 132 | 15 секунд |
| 133 | 12 секунд |
| 134 | 9 секунд |
| 135 | 7 секунд |
| 136 | 6 секунд |

Для изготовления не консервированных кормов используемое сырье (компоненты корма), в процессе производства обрабатывается при температуре не менее 900С для всех компонентов в толще продукта или аналогичный метод обработки, позволяющий достичь показатели безопасности для готового продукта.

В случае наличия в кормах компонентов, полученных от жвачных животных, происходящих из стран (территорий) с неопределенным риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота или из стран (территорий), не признанных в качестве благополучных по скрепи, материалы специфического риска при убое животных удалены, а используемое сырье обработано при температуре не ниже плюс 133 градусов Цельсия (271,4 градуса по Фаренгейту), не менее 20 минут при давлении 3 бар (42,824 фунта на квадратный см).

Кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для кошек и собак, прошедшие термическую обработку, должны соответствовать следующим показателям безопасности для готового продукта:

| Вид кормов | Показатель | Требования |
| --- | --- | --- |
| Консервированные корма | Ботулинический токсин | Не допускается |
|  | Анаэробная микрофлора | Не допускается |
|  | Нитриты, мг/кг, не более | 113,64 |
| Корма, за исключением консервированных, показатели установлены при его естественной влажности | Бактерии рода Salmonella, в 25 г корма | Не допускаются |
|  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae, КОЕ/г, не более | 300 |
|  | E. coli, продуцирующие Шига-токсин, в 1 г. корма | Не допускается |
|  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Общая бактериальная обсемененность), КОЕ/г, не более | 5х105 |
| Для всех видов кормов, в пересчете на сухое вещество | Ртуть, мг/кг, не более | 0,34 |
|  | Кадмий, мг/кг, не более | 2,27 |
|  | Свинец, мг/кг, не более | 5,68 |
|  | Мышьяк, мг/кг, не более | 2,27 |
|  | Мышьяк для кормов, содержащих рыбу, морепродукты, водоросли и/или продукты их переработки, мг/кг, не более | 11,36 |
|  | Медь, мг/кг, не более | 90,91 |
|  | Цинк, мг/кг, не более | 568,18 |
|  | Афлатоксин B1, мг/кг, не более | 0,01 |
|  | Альдрин (одного или в сумме с дильдрином), мг/кг, не более | 0,01 |
|  | Хлордана (сумма цис-, транс- изомеров и оксихлордана), мг/кг, не более | 0,02 |
|  | Дихлордифенил трихлорметилметан (ДДТ) и его метаболиты, мг/кг, не более | 0,06 |
|  | Эндосульфан (сумма альфа-, бета изомеров и эндосульфансульфат), мг/кг, не более | 0,11 |
|  | Эндрин (сумма эндрина и дельта- кето-эндрина), мг/кг, не более | 0,01 |
|  | Гептахлор (сумма гептахлора и гептахлорэпоксида), мг/кг, не более | 0,01 |
|  | Гексахлорбензол, мг/кг, не более | 0,01 |
|  | Гексахлорциклогексан (сумма изомеров), мг/кг, не более | 0,23 |

».

_________________