ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии

Евразийской экономической комиссии

от                           20    г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в раздел 14 главы II Единых

санитарно-эпидемиологических и гигиенических

требований к продукции (товарам), подлежащей

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

1. В пункте 2:

определение «средства индивидуальной защиты (СИЗ)» изложить в следующей редакции:

«средство индивидуальной защиты (СИЗ) - носимое на человеке средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от загрязнения;»;

определения «воздухопроницаемость», гигроскопичность», «электризуемость» исключить;

определение «время защитного действия СИЗ» изложить 
в следующей редакции:

«время защитного действия СИЗ - период времени от начала применения средств индивидуальной защиты пользователем в условиях воздействия вредного или опасного фактора до момента возникновения ситуации, когда уровень воздействия вредного или опасного фактора 
на пользователя превысит установленные нормативы в заданных условиях, а в случае механического воздействия в заданных условиях приведет к нарушению целостности компонентов средств индивидуальной защиты;»;

в определении «средство защиты органов дыхания (СИЗОД)» после слова «средство» дополнить словом «индивидуальной»;

определение «требования к квалификации пользователя» изложить
в следующей редакции:

«требования к квалификации пользователя - перечень знаний, умений и навыков, которыми должен обладать пользователь в целях обеспечения своей безопасности при использовании средства индивидуальной защиты;».

2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«Санитарно-химические испытания:

- одориметрические исследования (запах материалов образцов изделий);

- исследования водных вытяжек (запах, цветность, рН, окисляемость);

- миграция вредных веществ (исходя из состава материалов) (воздушная среда, дистиллированная вода).».

3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«Токсикологические испытания:

- раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте 
на животных);

- раздражающее действие на слизистые оболочки глаз 
(в эксперименте на животных) - только для изделий, предназначенных для контакта с кожей лица и со слизистыми оболочками человека;

- кожно-резорбтивное действие - только для изделий, предназначенных для контакта с кожей лица и со слизистыми оболочками человека;

- сенсибилизирующее действие (в эксперименте на животных) - только для изделий, предназначенных для контакта с кожей лица 
и со слизистыми оболочками человека;

- токсикологические показатели, устанавливаемые 
в экспериментах на животных - параметры токсикометрии, степень токсичности продуктов (с целью определения требований безопасности при изготовлении и обращении с продуктами) - только 
для поглотителей, катализаторов СИЗОД, поглотительных коробок, регенеративных патронов.».

4. В пункте 4.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«- напряженность электростатического поля;»;

абзацы второй и третий исключить.

5. Таблицу «Основные требования к подконтрольной продукции (товарам) и показателям их безопасности» изложить в следующей редакции:

«Основные требования к подконтрольной продукции (товарам) и показателям их безопасности

| № п/п | Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатель | допустимые уровни |  |
| 1. | Материалы средств индивидуальной защиты | Санитарно-гигиенические показатели Одориметрия (запах материалов образцов изделий) | не более 2-х баллов |  |
|  |  | Санитарно-химические показатели состояния водных вытяжек |  |  |
|  |  | Запах | не более 2-х баллов |  |
|  |  | Цветность* | не более 20° по шкале |  |
|  |  | рН окисляемость* | в пределах 6-9 ед. pH не более 5 мгО2/л |  |
|  |  | * - кроме изделий из текстильных материалов |  |  |
|  |  | Миграция вредных веществ в дистиллированную воду (исходя из состава материалов) | ДКМ (мг/л), не более | Допустимые уровни вредных веществ изложены в Приложение 3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |
|  |  | Миграция вредных веществ в воздушную среду (исходя из состава материалов) | ПДК с.с. в атмосферном воздухе (мг/м3), не более | Допустимые уровни вредных веществ изложены в Приложение 3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |
|  |  | Токсиколого-гигиенические показатели |  |  |
|  |  | Раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных) | Отсутствие раздражающего действия - 0 баллов |  |
|  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки (в эксперименте на животных) - только для изделий, предназначенных для контакта с кожей лица и со слизистыми оболочками человека | Отсутствие раздражающего действия - 0 баллов |  |
|  |  | Кожно-резорбтивное действие - только для изделий, предназначенных для контакта с кожей лица и со слизистыми оболочками человека | Отсутствие действия |  |
|  |  | Сенсибилизирующее действие (в эксперименте на животных) - только для изделий, предназначенных для контакта с кожей лица и со слизистыми оболочками человека - токсикологические показатели, устанавливаемые в экспериментах на животных | Отсутствие сенсибилизирующего действия - 0 баллов |  |
|  |  | Напряженность электростатического поля (только для изделий из текстильного материалов) | не более 15 кВ/м |  |
| 2. | Средства индивидуальной защиты органов дыхания, костюмы изолирующие | Санитарно-химические и токсикологические показатели по п. 1 (в зависимости от состава материалов) |  |  |
|  |  | Масса изделий | в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретные виды продукции |  |
| 3. | Одежда сигнальная с применением флуоресцентных и световозвращающих материалов | Все показатели по разделу 1 |  |  |
| 4. | Одежда специальная для защиты от воздействия пониженных температур (утепленные костюмы, комбинезоны, обувь, рукавицы, перчатки, головные уборы, и другие средства индивидуальной защиты | Все показатели по разделу 1, кроме того: Теплоизоляционные свойства изделий в целом и отдельных предметов, оцениваемые по результатам физиолого-гигиенических исследований с участием добровольцев в климатических камерах. Величина теплоизоляции в реальных условиях его использования для климатических регионов (поясов)***), м2·°С/Вт, не менее: |  |  |
|  |  | комплекта СИЗ Х (от холода): | - IА (особый) 0,513 - IБ (IV) 0,681 - II (III) 0,442 - III (II) 0,360 |  |
|  |  | СИЗ головы (головных уборов): | - IА (особый) 0,397 - IБ (IV) 0,447 - II (III) 0,329 - III (II) 0,295 |  |
|  |  | СИЗ ног (обуви): | - IА (особый) 0,437 - IБ (IV) 0,572 - II (III) 0,422 - III (II) 0,332 |  |
|  |  | СИЗ рук (рукавиц, др.): | - IА (особый) 0,497 - IБ (IV) 0,551 - II (III) 0,403 - III (II) 0,377 |  |
|  |  | Расчет фактических теплоизоляционных свойств изделий в целом и отдельных предметов, проводимый на основании результатов оценки показателей теплового состояния человека: | - Температура кожи (средневзвешенная и локальная) - Температура тела - Средняя температура тела - Изменение теплосодержания - Частота сердечных сокращений - Влагопотери - Теплоощущения - Уровень энергозатрат |  |
|  |  | Масса изделий, для которых установлены допустимые величины (обувь, изолирующие комплекты СИЗ и т.п.) | в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретные виды продукции |  |
| 5. | Одежда специальная для защиты от воздействия повышенных температур (костюмы, обувь, рукавицы, перчатки, головные уборы) | Все показатели по разделу 1, кроме того: Теплоизоляционные свойства изделий в целом и отдельных предметов, оцениваемые по результатам физиолого-гигиенических исследований с участием добровольцев в климатических камерах по критериям теплового состояния человека (см. п. 3), а также по показателям: |  |  |
|  |  | температуры внутренних поверхностей одежды | не более 40 °C |  |
|  |  | температуры воздуха в пододежном пространстве | не более 40 °C |  |
|  |  | Сопротивление материалов подошвы обуви контактному теплу (термоустойчивость обуви), оцениваемое по результатам физиолого-гигиенических исследований с участием добровольцев с использованием специальной установки. Характеристика изменений подошвы после контакта с нагретой до (300 +/- 2) °C поверхностью в течение (60 +/- 1) с и последующего 10-минутного остывания - внешний вид подошвы испытываемой обуви (оплавление, трещины, обугливание) и психофизиологические показатели состояния человека: |  |  |
|  |  | - субъективные ощущения | ощущение жжения в области подошвы |  |
|  |  | - температура кожи в области подошвы | не более 40 °C |  |
|  |  | Масса изделий, для которых установлены допустимые величины (обувь и т.п.) | в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретные виды продукции |  |
| 6. | Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты от воздействия электрических и электромагнитных полей (куртки, комбинезоны, накасники, перчатки, ботинки, фартуки, косынки, шторы), перчатки от воздействия постоянного магнитного поля | Все показатели по разделу 1, кроме того: Специфические санитарно-гигиенические характеристики материалов: - миграция вредных веществ в воду: из медьсодержащих тканей: медь из прочих экранирующих материалов контроль мигрирующих веществ, исходя из состава ткани; - миграция вредных веществ в воздушную среду из материалов (при необходимости) | не более 1,0 мг/л в соответствии с ПДК и ОБУВ вредных веществ в воде в соответствии с ПДК и ОБУВ вредных веществ в атмосферном воздухе |  |
|  |  | Экранирующие свойства материалов и одежды в целом для защиты от электрических полей (ЭП) промышленной частоты 50 Гц (ЭП 50 Гц) и электромагнитных полей радиочастот (ЭМП РЧ), оцениваемые с использованием стендов, манекенов и добровольцев в условиях физиолого-гигиенических исследований устанавливаются соответствующими нормативными документами. |  |  |
|  |  | Плотность потока энергии на частотах свыше 300 МГц | не более 25 мкВт/см2 |  |
|  |  | - рассчитанный коэффициент экранирования (Кэ) или коэффициент ослабления материалов и одежды должен соответствовать | требованиям нормативной документации на продукцию |  |
|  |  | Защитные свойства материалов изделий от воздействия постоянного магнитного поля (ПМП): |  |  |
|  |  | - уровни ПМП, воздействующие локально на руки человека, измеренные под защитными рукавицами должны находиться в пределах | ПДУ магнитной индукции ПМП, равному 10 мТл |  |
| 7. | Средства защиты человека от ионизирующих излучений | Все показатели по разделу 1, кроме того: |  |  |
|  |  | Специфические санитарно-гигиенические характеристики материалов: - миграция вредных веществ в воду, мг/л, не более |  |  |
|  |  | Специфические санитарно-гигиенические характеристики материалов: |  |  |
|  |  | - миграция вредных веществ в воду | ДКМ |  |
|  |  | - из свинец-, оловосодержащих тканей: |  |  |
|  |  | - свинец; | не более 0,03 мг/л |  |
|  |  | - олово | не более 2,0 мг/л |  |
|  |  | - из прочих рентгенозащитных материалов, контроль мигрирующих веществ следует проводить, исходя из состава ткани; | в соответствии с перечнем ПДК и ОБУВ вредных веществ в воде |  |
|  |  | - миграция вредных веществ в воздушную среду из материалов (при необходимости) | в соответствии с перечнем ПДК и ОБУВ вредных веществ в атмосферном воздухе |  |
| 8. | Прочие виды защитной одежды и материалов с заданными специальными свойствами | Все показатели по разделу 1, кроме того: Специфические санитарно-гигиенические характеристики материалов: |  |  |
|  |  | - миграция вредных веществ в воду, мг/л, не более | Контролируется миграция вредных веществ, исходя из состава материалов в соответствии с перечнем ПДК и ОБУВ вредных веществ в воде |  |
|  |  | - миграция вредных веществ в воздушную среду, мг/м3, не более | в соответствии с перечнем ПДК и ОБУВ вредных веществ в атмосферном воздухе |  |
| 9. | Поглотители, катализаторы для средств индивидуальной защиты органов дыхания, поглотительные коробки, регенеративные патроны | Токсикологические показатели, устанавливаемые в экспериментах на животных - параметры токсикометрии, степень токсичности продуктов (с целью определения требований безопасности при изготовлении и обращении с продуктами) |  |  |
|  |  | Показатели токсикометрии: |  |  |
|  |  | - Острая токсичность при ингаляции | Отсутствие клинических признаков интоксикации при распылении продуктов и отсутствие изменений функциональных показателей состояния животных после экспозиции | При наличии признаков воздействия допускается только герметичное размещение продуктов |
|  |  | - Раздражающее действие на кожу (однократно, повторно) | 0 баллов Отсутствие признаков раздражения | -"- |
|  |  | - Раздражающее действие продукта на слизистые оболочки и верхние дыхательные пути при ингаляции | 0 баллов Отсутствие признаков раздражения | -"- |
|  |  | - Резорбтивное действие через кожу (однократно, повторно) | Отсутствие | -"- |
|  |  | - Сенсибилизирующее действие | 0 баллов Отсутствие признаков сенсибилизирующего действия | -"- |
|  |  | Температура поверхностей регенеративных патронов, контактирующих с телом человека при эксплуатации (при возникновении экзотермической реакции) | Должна быть переносимой для пользователя, а конструкция средств индивидуальной защиты органов дыхания должна предусматривать защиту человека от ожогов в процессе его использования |  |
|  |  | Определение веществ, подлежащих контролю в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, их гигиенических нормативов и мер профилактики при производстве и применении продукции в соответствии со следующими нормативными документами (в зависимости от области применения) | - Перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны - ПДК и ОБУВ вредных веществ в атмосферном воздухе |  |

В зависимости от продолжительности непрерывной носки и частоты использования изделия по балльной системе подразделяются на:

- регулярного использования (ежедневно от 4 ч и более) - 1 балл;

- эпизодического использования (1 - 2 раза в неделю - не более 4 ч) - 2 балла.

В соответствии с гигиенической классификацией по балльной системе для каждого конкретного изделия следует определять классифицирующий показатель (КП), устанавливающий степень риска воздействия изделия на здоровье детей и взрослых, по формуле:

, где

- сумма баллов, присвоенных изделию в соответствии с классификацией;

- максимально возможная сумма баллов, присвоенных в соответствии с классификацией;

- минимально возможная сумма баллов, присвоенных в соответствии с классификацией.

Изделия, в зависимости от значения классифицирующего показателя, следует подразделять на 4 класса:

I класс - классифицирующий показатель - 0,38 - 0,55;

II класс - классифицирующий показатель - 0,56 - 0,70;

III класс - классифицирующий показатель - 0,71 - 0,92;

IV класс - классифицирующий показатель - 0,93 - 1,25.

***) Климатические регионы принимаются, исходя из климатического районирования России или сходных регионов других государств (в зависимости от географической широты и местных климатических условий) в соответствии с таблицей приложения 14.1.

6. Приложение 14.1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 14.1

к разделу 14 главы II Единых санитарно-эпидемиологических 
и гигиенических требований

к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Климатические регионы (пояса)

| Класс защиты | Условное обозначение климатического пояса (региона) | Территориальное деление | Представительные города |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | I (IV) (-1.0°*; 2,7 м/с**) | Российская Федерация: Астраханская область Белгородская область Волгоградская область Кабардино-Балкарская Республика Калининградская область Карачаево-Черкесская Республика Краснодарский край Республика Адыгея (Адыгея) Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Северная Осетия – Алания Ростовская область Ставропольский край Чеченская Республика Республика Крым Республика Армения: город Ереван Арагацотнская область Араратская область Армавирская область Котайкская область Сюникская область Ширакская область | Астрахань Белгород Волгоград Нальчик Калининград Черкесск Краснодар Майкоп Махачкала Магас Элиста Владикавказ Ростов-на-Дону Ставрополь Грозный Симферополь Ереван Аштарак Арташат Армавир Раздан Капан Гюмри |  |
| 1 | II (III) (-9.7°*; 5,6 м/с**) | Российская Федерация: Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Республика Марий Эл Республика Мордовия Московская область Нижегородская область Новгородская область Орловская область Пензенская область Приморский край Псковская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ульяновская область Чувашская Республика Ярославская область Республика Армения: Вайоцдзорская область Гехаркуникская область Лорийская область Тавушская область Республика Беларусь: Минская область Витебская область Могилевская область Гродненская область Гомельская область Брестская область Республика Казахстан: Актюбинская область Атырауская область Алматинская область Жамбылская область Кызылординская область Мангистауская область Южно-Казахстанская область Алма-Ата Кыргызская Республика: город Бишкек Баткенская область Джалал-Абадская область Иссык-Кульская область (кроме районов: Аксуйский,Джети-Огузский, Тонский) Нарынская область (кроме районов: Нарынский, Ат-Башинский) Ошская область (кроме Чон-Алайского района) Таласская область Чуйская область (кроме Панфиловского района) | Брянск Владимир Воронеж Иваново Калуга Курск Санкт-Петербург Липецк Йошкар-Ола Саранск Москва Нижний Новгород Великий Новгород Орел Пенза Владивосток Псков Рязань Самара Саратов Смоленск Тамбов Тверь Тула Ульяновск Чебоксары Ярославль Ехегнадзор Гавар Ванадзор Дилижан Минск Витебск Могилев Гродно Гомель Брест Актобе Атырау Талдыкорган Тараз Кызылорда Актау Шымкент Алма-Ата Бишкек Баткен Джалал-Абад Каракол Нарын Ош Талас Токмак |  |
| 2 | III (II) (-18.0°*; 3,6 м/с**) | Российская Федерация: Алтайский край Амурская область Вологодская область Еврейская автономная область Забайкальский край Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже) Кемеровская область Кировская область Костромская область Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже) Курганская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Пермский край Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Карелия (южнее 63° северной широты) Республика Татарстан Республика Хакасия Сахалинская область (кроме районов, перечисленных ниже) Свердловская область Томская область (кроме районов, перечисленных ниже) Республика Тыва Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже) Удмуртская Республика Хабаровский край (кроме районов, перечисленных ниже) Челябинская область Республика Казахстан: Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Кыргызская Республика: Чуйская область (Панфиловский район) Нарынская область (Нарынский район, Ат-Башинский район) Ошская область (Чон-Алайский район) Иссык-Кульская область (районы: Аксуйский, Джети-Огузский, Тонский) | Барнаул Благовещенск Вологда Биробиджан Чита Иркутск Кемерово Киров Кострома Красноярск Курган Новосибирск Омск Оренбург Пермь Горно-Алтайск Уфа Улан-Удэ Петрозаводск Казань Абакан Южно-Сахалинск Екатеринбург Томск Кызыл Тюмень, Тобольск Ижевск Хабаровск Челябинск Кокшетау Усть-Каменогорск Уральск Караганда Костанай Павлодар Петропавловск Суусамыр Нарын Сары-Таш Ак-Шыйрак |  |
| 3 | IV (1Б) (-41.0°*; 1,3 м/с**) | Российская Федерация: Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом), Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский) Камчатский край Республика Карелия (севернее 63° северной широты) Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга) Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и Туруханского района, расположенного южнее Полярного круга) Магаданская область (кроме Чукотского автономного округа и районов, перечисленных ниже) Мурманская область Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов, расположенных севернее Полярного круга) Сахалинская область (районы: Ногликский, Охинский, Курильские острова) Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский и территории Александровского и Каргасокского районов, расположенных южнее 60° северной широты) Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, кроме районов, расположенных севернее 60° северной широты) Хабаровский край (районы: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский) | Архангельск Бодайбо Петропавловск-Камчатский Беломорск Сыктывкар Тура, Туруханск Магадан Мурманск Якутск, Олекминск, Верхоянск Оха, Северо-Курильск Каргасок Междуреченский Николаевск-на-Амуре |  |
| 4 | «особый» (1А) (-25.0°*; 6,8 м/с**) | Российская Федерация: Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский) Ненецкий автономный округ Республика Саха (Якутия) (Оймяконский район) территория, расположенная севернее Полярного круга (кроме Мурманской области) Томская область (территории Александровского и Каргасокского районов, расположенных севернее 60° северной широты) Красноярский край (территории, расположенные севернее Полярного круга) Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, расположенных севернее 60° северной широты) Чукотский автономный округ | Ола Нарьяр-Мар Оймякон, Тикси Александровское Норильск, Диксон Уренгой, Сургут, Салехард, Надым Анадырь |  |
| * Средняя температура воздуха зимних месяцев. ** Средняя скорость ветра из наиболее вероятных величин. |  |  |  | ». |

____________